# Fact Sheet — Modul 4: Komunikasi Long Range (LoRa)

## Penjelasan singkat

LoRa (Long Range) adalah teknik modulasi radio yang memungkinkan pengiriman data kecil sejauh berkilometer dengan konsumsi daya sangat rendah — cocok untuk pertanian pintar, kota pintar, dan pemantauan lingkungan. LoRa sendiri bukan protokol jaringan; LoRaWAN adalah protokol jaringan yang dibangun di atasnya, mengatur bagaimana perangkat bergabung ke jaringan, mengautentikasi, dan mengirim data lewat gateway ke server. Modul ini benar-benar baru tahun ini: mahasiswa mempraktikkan LoRa peer-to-peer maupun LoRaWAN penuh lewat platform ANTARES milik Telkom Indonesia, menggunakan board kustom Cosmic LoRa Aurora V2.

## Tujuan (dari modul resmi)

Mengetahui teknologi modulasi Long Range (LoRa).

Memahami komunikasi menggunakan LoRa, terutama LoRaWAN.

## Alat yang dipakai

LoRa Module/Cosmic LoRa Aurora V2 (ESP32 + modul LoRa RFM95/SX1276), akun ANTARES, Arduino IDE/PlatformIO, sensor & aktuator (opsional).

## Fakta menarik untuk caption

LoRaWAN memakai topologi star-of-stars: satu paket data bisa diterima banyak gateway sekaligus, lalu server yang memilih & menyaring paket duplikat — bukan topologi mesh yang butuh routing rumit.

Untuk Indonesia, LoRaWAN memakai pita frekuensi regional AS923-2, 920–923 MHz.

LoRaWAN punya 3 kelas perangkat: Class A (paling hemat daya, downlink menunggu uplink), Class B (jadwal beacon, downlink lebih terprediksi), dan Class C (penerima nyaris selalu terbuka, latensi terendah tapi paling boros daya).

ANTARES adalah platform IoT horizontal milik PT Telkom Indonesia Tbk, mendukung LoRaWAN, NB-IoT, dan GPRS, serta sudah mendapat sertifikasi internasional dari oneM2M.

## Sumber eksternal terverifikasi

Standar LoRaWAN resmi: lora-alliance.org

Platform ANTARES (resmi, Telkom Indonesia): antares.id